8001-H261-02

Соединитель серии 8001

# Переход коаксиальный высокочастотный

# Spectrum Electrotechnik GmbH (Германия)

Применяется для соединения между собой элементов коаксиальных трактов с несоответствием полярности и/или серии интерфейса

Тип:				между сериями;

Конфигурация: 		прямой;

Интерфейсы:			2,4 мм розетка - N розетка;

Диапазон частот:		DC-18 ГГц;

Волновое сопротивление:	50 Ом;

КСВН:				1.06 + 0.005 x f (GHz) макс.

Материал:			нержавеющая сталь.

Эскиз:

Вес: 25 г