RFF 1/2"-50

60016660

Кабель коаксиальный Prysmian

Характеристики

Импеданс:			50 +/- 1 Ом

Частота:			6 ГГц

Вес:				0,19 кг/м

Диапазон температур: 	-55 / +80 °С

Конструкция кабеля

Внутренний проводник: омедненный алюминиевый проводник, Ø 3,55 мм

● Изоляция: пористый полиэтилен, Ø 9 мм

● Внешний проводник: гофрированная медная трубка, Ø 11,9мм

● Оболочка: Цвет - черный, безгалогенный полиэтилен, Ø 13,5 мм

● Маркировка: Draka, тип кабеля, завод, неделя, год, номер партии, метраж